https://iotprojectsideas.com/fingerprint-door-lock-security-systems-using-arduino-lcd/

# Biometric Security System with Fingerprint Sensor & Arduino

https://diyprojectslab.com/biometric-security-system-with-fingerprint-sensor/

Trong dự án này, chúng tôi sẽ xây dựng Hệ thống bảo mật sinh trắc học với Arduino & cảm biến vân tay. Hệ thống này sẽ có thể nhận dạng ai đó bằng dấu vân tay của họ và cho phép họ vào khu vực an toàn. Chúng tôi sẽ sử dụng mô-đun cảm biến vân tay R307 để thu thập và lưu trữ dữ liệu vân tay.

Dữ liệu này sẽ được sử dụng để xác thực danh tính của một người khi người đó cố gắng truy cập vào khu vực được bảo mật. Hệ thống sẽ có thể từ chối hoặc truy cập người đó dựa trên dữ liệu dấu vân tay của họ .

Cảm ơn bạn, NextPCB!

Dự án của chúng tôi đã hoàn thành thành công nhờ sự trợ giúp hữu ích của NextPCB . Nếu bạn đang làm việc trong một dự án PCB , chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang web của họ để tận dụng một số phiếu giảm giá và giảm giá tuyệt vời.

Hệ thống sẽ được trang bị màn hình LCD để hiển thị các thông báo trạng thái và đèn LED để cung cấp phản hồi. Kiểm tra bài viết trước của tôi về Hệ thống an ninh gia đình dựa trên GSM sử dụng cảm biến siêu âm

### Vật liệu cần thiết

- bo mạch Arduino

- Mô-đun cảm biến vân tay

- Màn hình LCD I2C 16×2

- Mô-đun rơle

- Nút ấn

- Đèn LED (tùy chọn, để phản hồi trực quan)

- Dây nhảy

- Bánh mì;

Hệ thống bảo mật sinh trắc học đảm bảo truy cập an toàn bằng dấu vân tay. Nó sử dụng mô-đun vân tay R307 , Arduino, rơle, khóa điện từ, LCD và các nút. Người dùng tương tác thông qua các nút ấn để đăng ký , xóa và quét . Nhấn “ Quét ” sẽ nhắc đặt ngón tay lên mô-đun. Nó quét, gửi dữ liệu tới Arduino và xác minh dựa trên dấu vân tay được lưu trữ.

Một trận đấu sẽ kích hoạt rơle, do đó cấp nguồn cho khóa điện từ để mở khóa. Màn hình LCD cung cấp phản hồi của người dùng, chẳng hạn như “ Quyền truy cập được cấp ” hoặc “ Quyền truy cập bị từ chối ”.

### Sơ đồ mạch & Kết nối – Hệ thống bảo mật sinh trắc học

Đây là sơ đồ mạch của Hệ thống bảo mật sinh trắc học với cảm biến vân tay & Arduino được thiết kế bằng Phần mềm Fritzing:

Dự án bao gồm nhiều thành phần khác nhau phối hợp với nhau để tạo ra kết quả. Chúng ta hãy xem xét sâu hơn về mối liên hệ giữa các thành phần khác nhau trong dự án này.

FPM10 Red 3.3V – Black GND – Green TX – Yellow RX

Kết nối cảm biến vân tay:

- TX sang Arduino D2

- RX sang Arduino D3

- VCC sang Arduino 5V

- GND sang Arduino GND

Kết nối LCD bằng I2C:

- SDA sang Arduino A4

- SCL sang Arduino A5

- VCC sang Arduino 5V

- GND sang Arduino GND

Kết nối các nút bấm: (đăng ký, xóa, lên, xuống)

- Kết nối một bên với các chân kỹ thuật số ( 8 , 9 , 10, 11)

- Kết nối phía bên kia với GND

Kết nối đèn LED cho đèn báo cửa: (Cửa mở, Cửa đóng):

- Đèn LED mở cửa:

  - Chân dài hơn tới chân kỹ thuật số 4

  - Chân ngắn hơn tới GND

- Đèn LED đóng cửa:

  - Chân dài hơn tới chân kỹ thuật số 5

  - Chân ngắn hơn tới GND

Kết nối mô-đun chuyển tiếp:

- Chân IN sang chân số 6

- VCC sang Arduino 5V

- GND sang Arduino GND

- COM : Đã kết nối với Khóa điện từ

- NC : Đã kết nối với 12V

Những hướng dẫn đơn giản này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách kết nối các thành phần phần cứng với Arduino cho hệ thống bảo mật sinh trắc học của bạn.

Hệ thống chạy bằng nguồn điện DC 12V. Bộ điều chỉnh điện áp 7805 cung cấp 5V cho Cảm biến vân tay, rơle và Arduino UNO. Tụ điện điện phân 100uF/35V cung cấp điện áp ổn định ở các chân nguồn điện.

### Cài đặt thư viện cần thiết

Hệ thống bảo mật sinh trắc học với mã cảm biến vân tay, được viết bằng Arduino IDE, phụ thuộc vào hai thư viện để biên dịch. Trước tiên hãy tải xuống thư viện đòn và thêm nó vào Arduino IDE của bạn:

- Thư viện cảm biến vân tay Adafbean

- Thư viện LCD LiquidCrystal I2C

Đi tới “ Phác thảo “ > “ Bao gồm Thư viện ” > “ Quản lý Thư viện ,” sau đó tìm kiếm và cài đặt thư viện “********”.

### Tải mã lên

Sao chép mã bên dưới và dán mã được cung cấp vào Arduino IDE.

#include <Adafruit_Fingerprint.h>

#include <SoftwareSerial.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Initialize the LCD

SoftwareSerial fingerPrint(2, 3);

// Define constants for pins

#define enroll 8

#define del 9

#define up 10

#define down 11

#define Door_Open 4

#define Door_Close 5

#define RELAY_PIN 6

uint8_t id;

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&fingerPrint);

void setup()

{

// Initialize pins

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // Initially, relay is off

pinMode(enroll, INPUT_PULLUP);

pinMode(up, INPUT_PULLUP);

pinMode(down, INPUT_PULLUP);

pinMode(del, INPUT_PULLUP);

pinMode(Door_Open, OUTPUT);

pinMode(Door_Close, OUTPUT);

// Initialize LCD

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.print("Fingerprint");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Security System");

delay(2000);

lcd.clear();

Serial.begin(9600);

finger.begin(57600);

lcd.clear();

lcd.print("Finding Module");

lcd.setCursor(0, 1);

delay(1000);

if (finger.verifyPassword())

{

Serial.println("Found fingerprint sensor!");

lcd.clear();

lcd.print("Found Module ");

delay(1000);

}

else

{

Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");

lcd.clear();

lcd.print("module not Found");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Check Connections");

while (1);

}

}

void loop()

{

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Press UP/Down ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("to start System");

digitalWrite(Door_Close, HIGH);

if (digitalRead(up) == 0 || digitalRead(down) == 0)

{

for (int i = 0; i < 5; i++)

{

lcd.clear();

lcd.print("Place Finger");

delay(2000);

int result = getFingerprintIDez();

if (result >= 0)

{

digitalWrite(Door_Open, HIGH);

digitalWrite(Door_Close, LOW);

lcd.clear();

lcd.print("Allowed");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Gate Opened   ");

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

delay(5000);

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

digitalWrite(Door_Close, HIGH);

digitalWrite(Door_Open, LOW);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Gate Closed   ");

return;

}

}

}

checkKeys();

delay(1000);

}

void checkKeys()

{

if (digitalRead(enroll) == 0)

{

lcd.clear();

lcd.print("Please Wait");

delay(1000);

while (digitalRead(enroll) == 0);

Enroll();

}

else if (digitalRead(del) == 0)

{

lcd.clear();

lcd.print("Please Wait");

delay(1000);

delet();

}

}

void Enroll()

{

int count = 0;

lcd.clear();

lcd.print("Enroll Finger    ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Location:");

while (1)

{

lcd.setCursor(9, 1);

lcd.print(count);

if (digitalRead(up) == 0)

{

count++;

if (count > 25)

count = 0;

delay(500);

}

else if (digitalRead(down) == 0)

{

count--;

if (count < 0)

count = 25;

delay(500);

}

else if (digitalRead(del) == 0)

{

id = count;

getFingerprintEnroll();

return;

}

else if (digitalRead(enroll) == 0)

{

return;

}

}

}

void delet()

{

int count = 0;

lcd.clear();

lcd.print("Delete Finger    ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Location:");

while (1)

{

lcd.setCursor(9, 1);

lcd.print(count);

if (digitalRead(up) == 0)

{

count++;

if (count > 25)

count = 0;

delay(500);

}

else if (digitalRead(down) == 0)

{

count--;

if (count < 0)

count = 25;

delay(500);

}

else if (digitalRead(del) == 0)

{

id = count;

deleteFingerprint(id);

return;

}

else if (digitalRead(enroll) == 0)

{

return;

}

}

}

uint8_t getFingerprintEnroll()

{

int p = -1;

lcd.clear();

lcd.print("finger ID:");

lcd.print(id);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Place Finger");

delay(2000);

while (p != FINGERPRINT_OK)

{

p = finger.getImage();

switch (p)

{

case FINGERPRINT_OK:

Serial.println("Image taken");

lcd.clear();

lcd.print("Image taken");

break;

case FINGERPRINT_NOFINGER:

Serial.println("No Finger");

lcd.clear();

lcd.print("No Finger");

break;

case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:

Serial.println("Communication error");

lcd.clear();

lcd.print("Comm Error");

break;

case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:

Serial.println("Imaging error");

lcd.clear();

lcd.print("Imaging Error");

break;

default:

Serial.println("Unknown error");

lcd.clear();

lcd.print("Unknown Error");

break;

}

}

p = finger.image2Tz(1);

switch (p) {

case FINGERPRINT_OK:

Serial.println("Image converted");

lcd.clear();

lcd.print("Image converted");

break;

case FINGERPRINT_IMAGEMESS:

Serial.println("Image too messy");

lcd.clear();

lcd.print("Image too messy");

return p;

case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:

Serial.println("Communication error");

lcd.clear();

lcd.print("Comm Error");

return p;

case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:

Serial.println("Could not find fingerprint features");

lcd.clear();

lcd.print("Feature Not Found");

return p;

case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:

Serial.println("Could not find fingerprint features");

lcd.clear();

lcd.print("Feature Not Found");

return p;

default:

Serial.println("Unknown error");

lcd.clear();

lcd.print("Unknown Error");

return p;

}

Serial.println("Remove finger");

lcd.clear();

lcd.print("Remove Finger");

delay(2000);

p = 0;

while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) {

p = finger.getImage();

}

Serial.print("ID "); Serial.println(id);

p = -1;

Serial.println("Place same finger again");

lcd.clear();

lcd.print("Place Finger");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("   Again");

while (p != FINGERPRINT_OK) {

p = finger.getImage();

switch (p) {

case FINGERPRINT_OK:

Serial.println("Image taken");

break;

case FINGERPRINT_NOFINGER:

Serial.print(".");

break;

case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:

Serial.println("Communication error");

break;

case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:

Serial.println("Imaging error");

break;

default:

Serial.println("Unknown error");

return;

}

}

p = finger.image2Tz(2);

switch (p) {

case FINGERPRINT_OK:

Serial.println("Image converted");

break;

case FINGERPRINT_IMAGEMESS:

Serial.println("Image too messy");

return p;

case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:

Serial.println("Communication error");

return p;

case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:

Serial.println("Could not find fingerprint features");

return p;

case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:

Serial.println("Could not find fingerprint features");

return p;

default:

Serial.println("Unknown error");

return p;

}

Serial.print("Creating model for #");  Serial.println(id);

p = finger.createModel();

if (p == FINGERPRINT_OK) {

Serial.println("Prints matched!");

} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {

Serial.println("Communication error");

return p;

} else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) {

Serial.println("Fingerprints did not match");

return p;

} else {

Serial.println("Unknown error");

return p;

}

Serial.print("ID "); Serial.println(id);

p = finger.storeModel(id);

if (p == FINGERPRINT_OK) {

Serial.println("Stored!");

lcd.clear();

lcd.print("Stored!");

delay(2000);

} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {

Serial.println("Communication error");

return p;

} else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {

Serial.println("Could not store in that location");

return p;

} else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {

Serial.println("Error writing to flash");

return p;

} else {

Serial.println("Unknown error");

return p;

}

}

int getFingerprintIDez()

{

uint8_t p = finger.getImage();

if (p != FINGERPRINT_OK)

return -1;

p = finger.image2Tz();

if (p != FINGERPRINT_OK)

return -1;

p = finger.fingerFastSearch();

if (p != FINGERPRINT_OK)

{

lcd.clear();

lcd.print("Finger Not Found");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Try Later");

delay(2000);

return -1;

}

// found a match!

Serial.print("Found ID #");

Serial.print(finger.fingerID);

return finger.fingerID;

}

uint8_t deleteFingerprint(uint8_t id)

{

uint8_t p = -1;

lcd.clear();

lcd.print("Please wait");

p = finger.deleteModel(id);

if (p == FINGERPRINT_OK)

{

Serial.println("Deleted!");

lcd.clear();

lcd.print("Figer Deleted");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Successfully");

delay(1000);

}

else

{

Serial.print("Something Wrong");

lcd.clear();

lcd.print("Something Wrong");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Try Again Later");

delay(2000);

return p;

}

}

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 | #include <Adafruit_Fingerprint.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Initialize the LCD SoftwareSerial fingerPrint(2, 3); // Define constants for pins #define enroll 8 #define del 9 #define up 10 #define down 11 #define Door_Open 4 #define Door_Close 5 #define RELAY_PIN 6 uint8_t id; Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&fingerPrint); void setup() { // Initialize pins pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // Initially, relay is off pinMode(enroll, INPUT_PULLUP); pinMode(up, INPUT_PULLUP); pinMode(down, INPUT_PULLUP); pinMode(del, INPUT_PULLUP); pinMode(Door_Open, OUTPUT); pinMode(Door_Close, OUTPUT); // Initialize LCD lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.print("Fingerprint"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Security System"); delay(2000); lcd.clear(); Serial.begin(9600); finger.begin(57600); lcd.clear(); lcd.print("Finding Module"); lcd.setCursor(0, 1); delay(1000); if (finger.verifyPassword()) { Serial.println("Found fingerprint sensor!"); lcd.clear(); lcd.print("Found Module "); delay(1000); } else { Serial.println("Did not find fingerprint sensor :("); lcd.clear(); lcd.print("module not Found"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Check Connections"); while (1); } } void loop() { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Press UP/Down "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("to start System"); digitalWrite(Door_Close, HIGH); if (digitalRead(up) == 0 ¦¦ digitalRead(down) == 0) { for (int i = 0; i < 5; i++) { lcd.clear(); lcd.print("Place Finger"); delay(2000); int result = getFingerprintIDez(); if (result >= 0) { digitalWrite(Door_Open, HIGH); digitalWrite(Door_Close, LOW); lcd.clear(); lcd.print("Allowed"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Gate Opened "); digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); delay(5000); digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); digitalWrite(Door_Close, HIGH); digitalWrite(Door_Open, LOW); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Gate Closed "); return; } } } checkKeys(); delay(1000); } void checkKeys() { if (digitalRead(enroll) == 0) { lcd.clear(); lcd.print("Please Wait"); delay(1000); while (digitalRead(enroll) == 0); Enroll(); } else if (digitalRead(del) == 0) { lcd.clear(); lcd.print("Please Wait"); delay(1000); delet(); } } void Enroll() { int count = 0; lcd.clear(); lcd.print("Enroll Finger "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Location:"); while (1) { lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(count); if (digitalRead(up) == 0) { count++; if (count > 25) count = 0; delay(500); } else if (digitalRead(down) == 0) { count--; if (count < 0) count = 25; delay(500); } else if (digitalRead(del) == 0) { id = count; getFingerprintEnroll(); return; } else if (digitalRead(enroll) == 0) { return; } } } void delet() { int count = 0; lcd.clear(); lcd.print("Delete Finger "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Location:"); while (1) { lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(count); if (digitalRead(up) == 0) { count++; if (count > 25) count = 0; delay(500); } else if (digitalRead(down) == 0) { count--; if (count < 0) count = 25; delay(500); } else if (digitalRead(del) == 0) { id = count; deleteFingerprint(id); return; } else if (digitalRead(enroll) == 0) { return; } } } uint8_t getFingerprintEnroll() { int p = -1; lcd.clear(); lcd.print("finger ID:"); lcd.print(id); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Place Finger"); delay(2000); while (p != FINGERPRINT_OK) { p = finger.getImage(); switch (p) { case FINGERPRINT_OK: Serial.println("Image taken"); lcd.clear(); lcd.print("Image taken"); break; case FINGERPRINT_NOFINGER: Serial.println("No Finger"); lcd.clear(); lcd.print("No Finger"); break; case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: Serial.println("Communication error"); lcd.clear(); lcd.print("Comm Error"); break; case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: Serial.println("Imaging error"); lcd.clear(); lcd.print("Imaging Error"); break; default: Serial.println("Unknown error"); lcd.clear(); lcd.print("Unknown Error"); break; } } p = finger.image2Tz(1); switch (p) { case FINGERPRINT_OK: Serial.println("Image converted"); lcd.clear(); lcd.print("Image converted"); break; case FINGERPRINT_IMAGEMESS: Serial.println("Image too messy"); lcd.clear(); lcd.print("Image too messy"); return p; case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: Serial.println("Communication error"); lcd.clear(); lcd.print("Comm Error"); return p; case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: Serial.println("Could not find fingerprint features"); lcd.clear(); lcd.print("Feature Not Found"); return p; case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: Serial.println("Could not find fingerprint features"); lcd.clear(); lcd.print("Feature Not Found"); return p; default: Serial.println("Unknown error"); lcd.clear(); lcd.print("Unknown Error"); return p; } Serial.println("Remove finger"); lcd.clear(); lcd.print("Remove Finger"); delay(2000); p = 0; while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) { p = finger.getImage(); } Serial.print("ID "); Serial.println(id); p = -1; Serial.println("Place same finger again"); lcd.clear(); lcd.print("Place Finger"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" Again"); while (p != FINGERPRINT_OK) { p = finger.getImage(); switch (p) { case FINGERPRINT_OK: Serial.println("Image taken"); break; case FINGERPRINT_NOFINGER: Serial.print("."); break; case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: Serial.println("Communication error"); break; case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: Serial.println("Imaging error"); break; default: Serial.println("Unknown error"); return; } } p = finger.image2Tz(2); switch (p) { case FINGERPRINT_OK: Serial.println("Image converted"); break; case FINGERPRINT_IMAGEMESS: Serial.println("Image too messy"); return p; case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: Serial.println("Communication error"); return p; case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: Serial.println("Could not find fingerprint features"); return p; case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: Serial.println("Could not find fingerprint features"); return p; default: Serial.println("Unknown error"); return p; } Serial.print("Creating model for #"); Serial.println(id); p = finger.createModel(); if (p == FINGERPRINT_OK) { Serial.println("Prints matched!"); } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { Serial.println("Communication error"); return p; } else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) { Serial.println("Fingerprints did not match"); return p; } else { Serial.println("Unknown error"); return p; } Serial.print("ID "); Serial.println(id); p = finger.storeModel(id); if (p == FINGERPRINT_OK) { Serial.println("Stored!"); lcd.clear(); lcd.print("Stored!"); delay(2000); } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { Serial.println("Communication error"); return p; } else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) { Serial.println("Could not store in that location"); return p; } else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) { Serial.println("Error writing to flash"); return p; } else { Serial.println("Unknown error"); return p; } } int getFingerprintIDez() { uint8_t p = finger.getImage(); if (p != FINGERPRINT_OK) return -1; p = finger.image2Tz(); if (p != FINGERPRINT_OK) return -1; p = finger.fingerFastSearch(); if (p != FINGERPRINT_OK) { lcd.clear(); lcd.print("Finger Not Found"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Try Later"); delay(2000); return -1; } // found a match! Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID); return finger.fingerID; } uint8_t deleteFingerprint(uint8_t id) { uint8_t p = -1; lcd.clear(); lcd.print("Please wait"); p = finger.deleteModel(id); if (p == FINGERPRINT_OK) { Serial.println("Deleted!"); lcd.clear(); lcd.print("Figer Deleted"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Successfully"); delay(1000); } else { Serial.print("Something Wrong"); lcd.clear(); lcd.print("Something Wrong"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Try Again Later"); delay(2000); return p; } } |
| --- | --- |

Đảm bảo bo mạch Arduino của bạn được chọn trong “ Tools “ > “Board” và chọn đúng cổng trong “Tools” > “Port”. Nhấp vào nút “Tải lên” để tải mã lên Arduino.

### Hệ thống bảo mật sinh trắc học Arduino hoạt động như thế nào

Sau khi tải đoạn mã trên lên Arduino Nano Board, dự án hệ thống đã sẵn sàng để thử nghiệm.

Đó là nó! Hãy làm theo các bước sau để sử dụng hệ thống nhằm kiểm soát truy cập an toàn bằng nhận dạng vân tay.

- Đăng ký/Quay lại : Đăng ký vân tay mới hoặc quay lại.

- Xóa/OK : Xóa dấu vân tay hoặc xác nhận hành động.

- Lên/Khớp : Di chuyển lên hoặc tăng các giá trị và bắt đầu xác minh dấu vân tay.

- Xuống/Khớp : Di chuyển xuống hoặc giảm các giá trị và sử dụng để xác minh dấu vân tay.

##### 1. Bật nguồn:

- Cung cấp cho hệ thống nguồn điện bằng nguồn điện 12V DC .

##### 2. Bắt đầu thiết lập:

  - Hệ thống sẽ khởi động và hiển thị “ Hệ thống bảo mật vân tay ”.

  - Chờ người dùng nhập liệu.

##### 3. Đăng ký dấu vân tay:

- Nhấn nút “ Đăng ký ” .

- Màn hình LCD sẽ hiển thị cho bạn thông qua thủ tục đăng ký:

  - Chọn vị trí cho dấu vân tay duy nhất bằng nút Lên và Xuống ( 1 đến 25 ).

  - Đặt ngón tay của bạn lên cảm biến theo yêu cầu.

  - Lặp lại quy trình cho đến khi đăng ký xong.

- Hệ thống lưu trữ dữ liệu dấu vân tay.

##### 4. Xóa dấu vân tay:

- Nhấn “ Xóa ” để xóa dấu vân tay.

- Làm theo Màn hình LCD để chọn cái cần xóa.

##### 5. Cấp quyền truy cập:

- Nhấn “ Lên ” hoặc “ Xuống ” để truy cập.

- Đặt ngón tay lên cảm biến khi màn hình LCD hiển thị cho bạn.

- Nếu được xác định, cửa sẽ mở khóa (rơ-le kích hoạt).

- Màn hình LCD hiển thị “ Cổng đã mở ” . “

##### 6. Hết thời gian truy cập:

- Sau một hồi trì hoãn, cửa khóa lại.

- Màn hình LCD hiển thị “ Cổng đã đóng”. “

## Phần kết luận

Hệ thống bảo mật sinh trắc học, với Arduino và cảm biến vân tay, tận dụng khả năng của những tiến bộ đáng kể trong các giải pháp bảo mật sử dụng dấu vân tay. Tóm lại, dự án này trình bày cách xây dựng Hệ thống bảo mật sinh trắc học.

# Fingerprint Door Lock Security Systems Using Arduino & LCD

https://diyprojectslab.com/fingerprint-door-lock-security-arduino/

# Hệ Thống Bảo Mật Khóa Cửa Vân Tay Sử Dụng Arduino & LCD

BỞI QUẢN TRỊ VIÊNMIỄN BÌNH LUẬN3 PHÚT ĐỌC

Chia sẻ

CHIA SẺ

Trong dự án này, chúng tôi sẽ xây dựng một hệ thống bảo mật khóa cửa vân tay bằng Arduino. Hệ thống này có thể được sử dụng trong nhà, văn phòng, v.v. của chúng ta để đảm bảo an ninh. Chúng ta cũng có thể sử dụng tính năng này để mở cửa bằng cách chỉ cần đặt ngón tay lên ổ khóa.

An ninh là ưu tiên hàng đầu của nhiều chủ nhà. Hệ thống bảo mật khóa cửa vân tay là một cách tuyệt vời để thêm một lớp bảo mật bổ sung cho ngôi nhà của bạn. hệ thống khóa cửa này sử dụng đầu đọc dấu vân tay để mở khóa cửa. đầu đọc dấu vân tay được kết nối với bo mạch vi điều khiển Arduino.

### Vật liệu cần thiết

- bo mạch Arduino

- Mô-đun cảm biến vân tay R307

- Mô-đun LCD I2C 16 × 2

- Khóa điện từ

- Dây nhảy

- Breadboard

- Pin 9V (tùy chọn)

- cáp USB

### Mô-đun cảm biến vân tay R307

Mô-đun cảm biến vân tay R307 là mô-đun đọc dấu vân tay sinh trắc học chi phí thấp, có thể dễ dàng giao tiếp với các bộ vi điều khiển như Arduino/Raspberry Pi.

Với thuật toán nhận dạng dấu vân tay tích hợp, nó cũng có thể được lập trình dễ dàng chỉ với một vài dòng mã để khớp, xác minh, tìm kiếm hoặc lưu trữ dấu vân tay. Hãy xem bài đăng cuối cùng của chúng tôi – Giao tiếp cảm biến vân tay R307 với Arduino

#### Mô-đun cảm biến vân tay R307 Pinout

#### Thông số kỹ thuật mô-đun cảm biến vân tay R307

Dưới đây là một số thông số kỹ thuật của cảm biến vân tay R307

- Giao diện : UART(TTL)

- Điện áp hoạt động : 3.6V – 6.0V DC

- Độ phân giải hình ảnh vân tay : 500dpi

- Tỷ lệ chấp nhận sai (FAR): <0,001% (mức bảo mật 3)

- Tỷ lệ từ chối sai (FRR) : <1,0% (mức bảo mật 3)

- Tốc độ nhận dạng : <0,5s

- Dung lượng lưu trữ mẫu : lên tới 1000 mẫu

- Nhiệt độ hoạt động : -20°C đến +50°C

- Độ ẩm hoạt động : 40% RH – 85% RH

- Kích thước : 54mm x 20mm x 22mm

### Sơ đồ – Hệ thống bảo mật khóa cửa vân tay sử dụng Arduino & LCD

Kết nối cảm biến vân tay với bo mạch Arduino như sau:

Sơ đồ mạch

- Chân VCC đến chân 5V trên Arduino

- Chân GND tới chân GND trên Arduino

- Chân TX sang chân kỹ thuật số D2 trên Arduino

- Chân RX đến chân kỹ thuật số D3 trên Arduino

- Chân Rơle D4

- LCD SDA -> Chân tương tự Arduino 4

- LCD SCL -> Chân tương tự Arduino 5

- LCD VCC -> Arduino 5V

- LCD GND -> Arduino GND

## Mã & thư viện

Trước tiên, hãy tải xuống thư viện Vân tay Adafruit từ Trình quản lý thư viện Arduino IDE. hãy xem hướng dẫn này Cảm biến vân tay với Arduino

Mở Arduino IDE, đi tới Tệp > Ví dụ > Vân tay Adafruit > đăng ký. và Tải mã lên Arduino của bạn.

### Mã Đăng Ký – Cảm Biến Vân Tay R307

Đây là mã mẫu:

#include <Adafruit_Fingerprint.h>

#if (defined(__AVR__) || defined(ESP8266)) && !defined(__AVR_ATmega2560__)

// For UNO and others without hardware serial, we must use software serial...

// pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)

// pin #3 is OUT from arduino  (WHITE wire)

// Set up the serial port to use softwareserial..

SoftwareSerial mySerial(2, 3);

#else

// On Leonardo/M0/etc, others with hardware serial, use hardware serial!

// #0 is green wire, #1 is white

#define mySerial Serial1

#endif

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);

uint8_t id;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

while (!Serial);  // For Yun/Leo/Micro/Zero/...

delay(100);

Serial.println("\n\nAdafruit Fingerprint sensor enrollment");

// set the data rate for the sensor serial port

finger.begin(57600);

if (finger.verifyPassword()) {

Serial.println("Found fingerprint sensor!");

} else {

Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");

while (1) { delay(1); }

}

Serial.println(F("Reading sensor parameters"));

finger.getParameters();

Serial.print(F("Status: 0x")); Serial.println(finger.status_reg, HEX);

Serial.print(F("Sys ID: 0x")); Serial.println(finger.system_id, HEX);

Serial.print(F("Capacity: ")); Serial.println(finger.capacity);

Serial.print(F("Security level: ")); Serial.println(finger.security_level);

Serial.print(F("Device address: ")); Serial.println(finger.device_addr, HEX);

Serial.print(F("Packet len: ")); Serial.println(finger.packet_len);

Serial.print(F("Baud rate: ")); Serial.println(finger.baud_rate);

}

uint8_t readnumber(void) {

uint8_t num = 0;

while (num == 0) {

while (! Serial.available());

num = Serial.parseInt();

}

return num;

}

void loop()                     // run over and over again

{

Serial.println("Ready to enroll a fingerprint!");

Serial.println("Please type in the ID # (from 1 to 127) you want to save this finger as...");

id = readnumber();

if (id == 0) {// ID #0 not allowed, try again!

return;

}

Serial.print("Enrolling ID #");

Serial.println(id);

while (!  getFingerprintEnroll() );

}

uint8_t getFingerprintEnroll() {

int p = -1;

Serial.print("Waiting for valid finger to enroll as #"); Serial.println(id);

while (p != FINGERPRINT_OK) {

p = finger.getImage();

switch (p) {

case FINGERPRINT_OK:

Serial.println("Image taken");

break;

case FINGERPRINT_NOFINGER:

Serial.println(".");

break;

case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:

Serial.println("Communication error");

break;

case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:

Serial.println("Imaging error");

break;

default:

Serial.println("Unknown error");

break;

}

}

// OK success!

p = finger.image2Tz(1);

switch (p) {

case FINGERPRINT_OK:

Serial.println("Image converted");

break;

case FINGERPRINT_IMAGEMESS:

Serial.println("Image too messy");

return p;

case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:

Serial.println("Communication error");

return p;

case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:

Serial.println("Could not find fingerprint features");

return p;

case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:

Serial.println("Could not find fingerprint features");

return p;

default:

Serial.println("Unknown error");

return p;

}

Serial.println("Remove finger");

delay(2000);

p = 0;

while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) {

p = finger.getImage();

}

Serial.print("ID "); Serial.println(id);

p = -1;

Serial.println("Place same finger again");

while (p != FINGERPRINT_OK) {

p = finger.getImage();

switch (p) {

case FINGERPRINT_OK:

Serial.println("Image taken");

break;

case FINGERPRINT_NOFINGER:

Serial.print(".");

break;

case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:

Serial.println("Communication error");

break;

case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:

Serial.println("Imaging error");

break;

default:

Serial.println("Unknown error");

break;

}

}

// OK success!

p = finger.image2Tz(2);

switch (p) {

case FINGERPRINT_OK:

Serial.println("Image converted");

break;

case FINGERPRINT_IMAGEMESS:

Serial.println("Image too messy");

return p;

case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:

Serial.println("Communication error");

return p;

case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:

Serial.println("Could not find fingerprint features");

return p;

case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:

Serial.println("Could not find fingerprint features");

return p;

default:

Serial.println("Unknown error");

return p;

}

// OK converted!

Serial.print("Creating model for #");  Serial.println(id);

p = finger.createModel();

if (p == FINGERPRINT_OK) {

Serial.println("Prints matched!");

} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {

Serial.println("Communication error");

return p;

} else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) {

Serial.println("Fingerprints did not match");

return p;

} else {

Serial.println("Unknown error");

return p;

}

Serial.print("ID "); Serial.println(id);

p = finger.storeModel(id);

if (p == FINGERPRINT_OK) {

Serial.println("Stored!");

} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {

Serial.println("Communication error");

return p;

} else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {

Serial.println("Could not store in that location");

return p;

} else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {

Serial.println("Error writing to flash");

return p;

} else {

Serial.println("Unknown error");

return p;

}

return true;

}

Mở Serial Monitor để xem tin nhắn.

### Mã nguồn hệ thống khóa cửa vân tay

#include <Adafruit_Fingerprint.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

SoftwareSerial mySerial(2, 3); //Serial Communications

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);

#define Relay 4

void setup()

{

lcd.init();

lcd.backlight();

finger.begin(57600);

pinMode(Relay, OUTPUT);

digitalWrite(Relay, LOW);

delay(5);

if (finger.verifyPassword()) {

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("  Finger Print ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Sensor Connected");

delay (3000);

} else {

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Unable to found   ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Sensor");

delay(2000);

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Please Check    ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("  Sensor Wiring ");

while (1) {

delay(1); }

}

}

void loop()

{

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Place finger...");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("   start scan    ");

getFingerprintID();

delay(50);            //don't ned to run this at full speed.

}

uint8_t getFingerprintID() {

uint8_t p = finger.getImage();

if(p == FINGERPRINT_NOFINGER){

return p;

}

else if(p != FINGERPRINT_OK){

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Scan Error      ");

lcd.setCursor(0,1);

delay(2000);

return p;

}

p = finger.image2Tz();

if(p != FINGERPRINT_OK){

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Processing Error");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(" Try Again ");

return p;

}

p = finger.fingerSearch();

if (p == FINGERPRINT_OK) {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("  Door Unlocked");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("    Welcome");

digitalWrite(Relay,HIGH);

delay(5000);

} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Comm Error      ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("                ");

delay(2000);

return p;

} else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Access Denied   ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("                ");

delay(2000);

return p;

} else {

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Error in matching");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Not Valid Finger");

delay(2000);

return p;

}

digitalWrite(Relay,LOW);

return finger.fingerID;

}

## Phần kết luận

https://iotprojectsideas.com/fingerprint-door-lock-security-systems-using-arduino-lcd/